Додаток до рішення 
73-ї (позачергової) сесії міської ради

від 10.10.2013 року №3123

ПРОЕКТ

«Енергоефективна реновація середньої загальноосвітньої

школи I-III ступенів №6 м. Сєвєродонецька Луганської області».

2013 рік

АНОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту

Енергоефективна реновація середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м.Сєвєродонецька Луганської області

Назва учасника конкурсу

Сєвєродонецька міська рада Луганської області

Мета проекту полягає у економічно ефективному енергозабезпеченні будівель школи за умов зменшення питомих витрат енергетичних носіїв, зменшення бюджетних видатків за спожиті енерготеплоносії, у покращенні санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у навчальному закладі за рахунок підвищення енергоефективності будівель, популяризації культури енергозбереження серед громади міста.

Доцільність вибору теми проекту підтверджується результатами енергетичного аудиту СЗШ № 6 (додаток 1).

Завдання проекту:

- проведення реновації будівлі школи, розробка проектно-кошторисної документації;

- зменшення обсягу витрат енергоресурсів шляхом заміни вікон з дерев’яними рамами на металопластикові склопакети, установки металопластикових дверних блоків на вході у школу;

- формування в учасників навчально-виховного процесу (учнів, батьків, працівників школи) культури енергозбереження та енергоспоживання;

- здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності шляхом популяризації серед мешканців міста шляхів вирішення проблеми енергозбереження.

Цільові групи проекту

Цільовими групами, на які спрямовані результати проекту, є учні школи, їхні батьки, працівники школи та громадськість мікрорайону.

Перелік заходів проекту

У ході реалізації проекту буде здійснено наступні заходи:

Захід № 1. Підвищення обізнаності населення щодо енергоефективності та енергозбереження

1.1. Моніторинг теплового режиму закладу та енергетичний аудит школи

1.2. Організація відкритого інформування громади мікрорайону щодо енергоспоживання навчального закладу

1.3. Впровадження у навчально-виховний процес за рахунок варіативної складової навчального плану «Уроків для сталого розвитку»

1.4. Анкетування учнів та їх батьків (4-11 кл.)

1.5. Проведення тижня енергозбереження у школі

1.7. Проведення виховних годин щодо обізнаності проблемами енергозбереження

1.8. Проведення у громаді мікрорайону акції «Споживай економно!» (розповсюдження термометра енергозбереження, листівок, буклетів, пам’яток)

1.9. Проведення конкурсу буклетів та електронних презентацій «Енергоефективність в дії»

1.10. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Будинок майбутнього» під патронатом кампанії REHAU

1.8. Проведення Радою школи благодійної акції щодо оновлення вікон, енергозберігаючих ламп освітлення у навчальних кабінетах

Захід № 2. Установка металопластикових склопакетів у будівлі школи

2.1. Проведення відкритих торгів

2.2. Визначення переможця торгів

2.3. Проведення робіт щодо заміни вікон

Очікувані результати проекту:

- заощадження бюджетних коштів (витрати на енергоносії вже зараз є великим тягарем для фінансових ресурсів міста, які і без того недостатні, а через збільшення потреби в енергії та значне зростання тарифів на енергоносії ця частка швидко збільшується, тому реалізація даного проекту дасть змогу заощадити бюджетні кошти та направити їх в інші необхідні сфери освіти);

- збереження та модернізація будівлі школи (проект дозволить не тільки заощадити енергію, але й одночасно зберегти та поліпшити стан огороджувальних конструкцій школи і таким чином уникнути подальшого руйнування та погіршення стану будівлі);

- підвищення якості громадських послуг (енергоефективні будівлі мають позитивний вплив на освіту, охорону здоров'я та загалом на якість громадських послуг, тому якість надання школою освітніх послуг підвищиться);.

- підтримка міської економіки (впровадження заходів з реновації будівлі вимагає залучення підприємств і робітників, більшість з яких є місцевими і таким чином, надає безпосередню підтримку будівельній галузі, що дуже важливо для місцевої економіки);

- підвищення обізнаності населення щодо енергоефективності (результат проекту негайно побачать громадяни, які відвідують нашу школу, діти, дізнаючись у школі про переваги енергоефективності, приносять свої знання додому і таким чином сприяють інформуванню населення взагалі).

Запланований обсяг коштів –  _514__ тис. грн, у тому числі:

- обласний бюджет – __200__ тис. грн, або 39 % від загальної суми;

- місцевий бюджет – __300__ тис. грн, або 58 %;

- кошти організацій-партнерів – 14 тис. грн, або 3 %.

Підприємства (установи, організації)-партнери

Товариство з обмеженою відповідальністю «Престо»

Додаток 1

Енергетичний аудит середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м.Сєвєродонецька Луганської області

Енергетичний аудит школи включає детальне дослідження огороджувальної конструкції будівлі, її технічних систем, таких як система опалення та освітлення, а також інші відповідні фактори, наприклад, режим використання будівлі та поведінка користувачів. Аудит вимагає глибоких знань про будівельні та енергетичні технології і має проводитися в тісній співпраці з користувачами будівлі. Головним результатом енергетичного аудиту є розробка переліку пріоритетних заходів зі збереження енергії та реновації будівлі з визначенням технічних вимог, кошторисом, очікуваною економією енергії та витрат та обґрунтуванням економічної ефективності.

За результатами енергоаудита готуються щорічно енергетичні звіти, які ілюструють енергоспоживання, викиди С02 та витрати на енергоносії за звітний період та аналізують зміни в порівнянні з попередніми роками. Вони пояснюють відповідні чинники, що впливають на поточні обсяги споживання та їхню довгострокову динаміку, висвітлюють заходи, впроваджені за останній період і їхню дієвість з точки зору підвищення енергоефективності.

Звіт про аудит для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Сєвєродонецька

у 2012-2013 н.р.

| - Огороджувальна конструкція | - Ремонт даху - 1632 м2 - Заміна дверних блоків бокового входу – 2 одиниці - Заміна вікон - 30 одиниць |
| --- | --- |
| - Система опалення | - Відновлення теплоізоляції на трубах системи опалення - 26 м - Промивка (очистка) системи опалення - Повірка автоматичної системи контролю споживання теплової енергії |
| - Система електропостачання | - Заміна ламп розжарювання на флуоресцентні світильники – 180 одиниць - Заміна однополюсних вимикачів електромережі - 11 одиниць - Встановлення зовнішньої системи автоматичного керування освітленням |
| - Організаційні заходи | - Після ремонту система опалення повинна бути негайно наповнена теплоносієм - Правильний розподіл теплоносія на початку опалювального сезону - Клапани необхідно перевіряти шляхом відкриття та закриття двічі на місяць |

Енергетичне обстеження, або енергоаудит середньої загальноосвітньої школи зазвичай  робиться за трьома напрямками:

- Аналіз стану систем електропостачання, теплопостачання, водопостачання;

- Вияв необґрунтованих втрат;

- Доцільність енергозберігаючих заходів.

У ході аудиту була з’ясована типова структура витрат теплової енергії в СЗШ № 6 (рис.1.1), яка виглядає наступним чином:

Зовнішні стіни 35%;

Вікна 30%;

Вентиляція 15%;

Гаряча вода 10%;

Дах, підлога 8%;

Трубопровід, арматура 2%.

Продовження додатку 1

Рис. 1.1 Типова структура витрат теплової енергії будівлею СЗШ № 6

Після проведення енергоаудиту, виявлення необґрунтованих втрат були зроблені висновки про доцільність проведення у школі цілої низки енергоефективних заходів (енергоефективні заходи (ЕЕЗ) - це технічні, організаційні та пов'язані з поведінкою поліпшення, результатом яких є заощадження енергії та коштів або вищий рівень комфортності), а саме:

- Оновлення теплоізоляції теплоносія у тепловому пункті школи. Добре ізольовані труби та трубопровідна арматура систем опалення та гарячого водопостачання  забезпечують зменшення  втрат тепла. Тому труби в неопалювальних приміщеннях мають бути ізольовані, і товщина ізоляції повинна бути приблизно такою ж. як і внутрішній діаметр труб.

- Оновлення даху будівлі за новітніми технологіями (прокладання теплоізоляції під новою покрівлею, для зменшення теплопровідності).

- Використання насосів з контрольованою швидкістю обертів двигуна. Ефективний розподіл теплової енергії насосами з живленням від електричного пристрою та контрольованою швидкістю обертання має перевагу в тому, що надає можливість адаптації до перепадів тиску в трубах системи опалення, що дозволяє зекономити великі обсяги електроенергії.

- Забезпечення енергоекономної вентиляції приміщень. У разі відсутності механічної або природної вентиляційної системи потрібно забезпечити регулярне провітрювання силами користувачів приміщення. Найбільш ефективними є короткі інтенсивні провітрювання. Потрібно на кілька хвилин відчинити всі вікна, а потім знову їх зачинити. Не варто відчиняти лише одне вікно і довго тримати його відчиненим. Це знизить температуру приміщення, й втрати тепла будуть набагато більшими, ніж у випадку, коли ненадовго відчинити багато вікон. У школі провітрювання організується вчителями і має бути частиною навчального процесу. Для підтримки низького рівня С02 недостатньо провітрювання лише на перервах, краще робити це кожні 20-30 хвилин, щоб не допускати підвищення рівня С02. З метою ілюстрації корисним буде використання приладу для вимірювання рівня вологості або С02. Взимку поява конденсату на вікнах є чітким доказом недостатнього провітрювання і занадто високої вологості в приміщенні.

- Оновлення освітлення в будівлі. Різні види ламп мають різну світлову віддачу, номінальний строк служби та показники споживання енергії. У зв'язку з цим лампи розжарювання з низькою ефективністю та коротким номінальним строком служби мають бути замінені на високоефективні компактні люмінесцентні лампи або енергозберігаючі лампи. Номінальний строк служби таких ламп до 15 разів довший, ніж у ламп розжарювання, а потенціал економії завдяки нижчій потужності складає близько 80%. Високоефективні люмінесцентні трубки Т5 мають вихід світла до 100 лм/Вт, що приблизно на 50% більше, ніж у традиційних люмінесцентних трубок Т8 або Т12. У поєднанні з необхідним додатковим баластом це дозволяє реалізувати значений потенціал економії. Старі електромагнітні баласти споживають 10 - 12 Вт, тоді як високоефективні електронні баласти - лише 1 - 3 Вт.

Встановлення зовнішньої системи автоматичного керування освітленням для оптимального використання денного світла. Вона виявляє недостатність освітлення і вмикає світло автоматично, якщо це необхідно в залежності від умов освітлення. Світло через певний час вимикається, якщо буде виявлено достатнє освітлення.

Продовження додатку 1

- Утеплення зовнішніх стін, особливо кутових кабінетів будівлі. Стіни будівлі дають найбільші втрати енергії, тому їх внутрішнє, або зовнішнє утеплення зберігає до 35% тепла.

- Заміна віконних та дверних блоків у будівлі школи. Нові вікна зменшують втрати тепла через огороджувальні конструкції, а також через неконтрольований витік повітря. Вони сприяють кращій герметичності будівлі. Нові вікна зменшують повітрообмін, але разом з тим підвищують ризик появи плісняви, якщо не здійснюється достатня природна чи механічна вентиляція приміщення. Щоб знизити ризик утворення плісняви, після заміни вікон необхідно змінити й поведінку користувачів. Наприклад, частіше мають відкриватися вікна й провітрюватися приміщення. Попередження появи плісняви - одна з причин, чому заміну вікон завжди слід поєднувати з утепленням зовнішніх стін. Теплоізоляція стін зменшує ризик появи плісняви.

З огляду на різні види енергоефективних заходів (ЕЕЗ), їх можна класифікувати таким чином:

| Енергоефективні заходи (ЕЕЗ) | Приклади |
| --- | --- |
| Комплексні ЕЕЗ високої вартості | Теплоізоляція всіх огороджувальних конструкцій, заміна вікон |
| ЕЕЗ середньої вартості | Гідравлічна оптимізація системи опалення, ізоляція труб опалення, заміна ламп розжарювання на вискоефективні лампи |
| . Недорогі та безкоштовні ЕЕЗ | Організаційні заходи, зміна поведінки користувачів |

Залежно від вартості та складності впровадження ЕЕЗ школа може самостійно реалізувати деякі з них, частково за допомогою партнерів, а частково за допомогою держави.

У серпні 2011 р. був проведений капітальний ремонт трубопроводу з подачі опалення на будівлю закладу (обсяг асигнувань 93,667 тис.грн.);у жовтні 2012 р. було проведено капітальний ремонт даху школи за новітніми технологіями (обсяг асигнувань 450 тис.грн.); протягом 2012-2013 н.р. були замінені батьками та спонсорами 30 вікон у навчальних кабінетах закладу. За графіками різниці температур теплоносія за днями тижня у місяці грудень (рис.2.2, 2.3, 2.4) можна простежити, що різниця між нормою та фактичними значеннями різниці температури теплоносія знизилась завдяки проведеним енергозберігаючим заходам. Якщо в 2010 році ця різниця у середньому складала 11 градусів за Цельсієм, то вже в 2011 році – 9 градусів, у 2012 році  - 6 градусів.

Продовження додатку 1

Рис. 1. 2. Графік різниці температур теплоносія у грудні 2010 року

Рис. 1. 3. Графік різниці температур теплоносія у грудні 2011 року

Рис. 1. 4. Графік різниці температур теплоносія у грудні 2012 року

Аналіз споживання енергоресурсів за останні два роки (табл.1.1, рис.1.5, рис.1.6) дає підстави вважати, що завдяки заміні старих електроламп на нові енергозберігаючі у 18-ти кабінетах закладу дало економію електроенергії на 13,2 %. Нових ламп на даний час у школі 30%, тобто подальші заходи з енергозбереження  дадуть ще більший відсоток економії. Крім того, 10,6 % теплоенергії було заощаджено завдяки оновленню теплоносія, даху будівлі, заміні дерев’яних віконних блоків на пластикові.

Таблиця 1. 1

Споживання енергоресурсів у СЗШ № 6 за 2011, 2012 роки

| Назва енергоресурсу | 2011р. | 2012р. | економія |
| --- | --- | --- | --- |
| електроенергія | 17212 кВт | 14948 кВт | 13,2% |
| теплоенергія | 611,6Гкал | 547Гкал | 10,6% |

Продовження додатку 1

Рис. 1.5. Використання електричної енергії в СЗШ № 6 за 2011, 2012 роки

Рис. 1.6. Використання теплової енергії в СЗШ № 6 за 2011, 2012 роки

Секретар міської ради 							А.А. Гавриленко